EK-1e MEKÂNSAL PLANLAR DETAY KATALOGLARI

I- MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI DETAY KATALOĞU

PLAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | PLAN SINIRI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:1 mm 178/178/178 gölge |  |

YERLEŞMELER VE KADEMELENMESI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 225/165/100 |  |  |
|  |  |  |  | 180/110/0 |  |  |
|  |  |  |  | 140/85/25 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON, NOKTA |  |  |  |  |  |

YERLEŞMELER ARASI ILIŞKILER

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm 2mm düz çizgi, 2mm boşluk |  |

KIRSAL GELİŞİM ODAKLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 205/255/50 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

YENİ ŞEHİRLER

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 255/0/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

ULUSLARARASI VE ULUSAL ULAŞIM KORIDORLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ANA ULAŞIM SİSTEMİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 240/220/220 %50 Saydam |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |

BÖLGELERARASI ULAŞIM KORIDORLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ANA ULAŞIM SİSTEMİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 215/215/215 %50 Saydam |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |

ULAŞIM ODAĞI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ANA ULAŞIM SİSTEMİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 255/0/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

KARAYOLU AĞI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ANA ULAŞIM SİSTEMİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm |  |

DEMİRYOLU AĞI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ANA ULAŞIM SİSTEMİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm |  |

LIMANLAR

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ANA ULAŞIM SİSTEMİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 0/0/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

HAVALIMANLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ANA ULAŞIM SİSTEMİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 0/0/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

LOJİSTİK MERKEZLER

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ANA ULAŞIM SİSTEMİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 255/0/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

ENERJİ ÜRETİM ALANLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ANA ALTYAPI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 0/160/0 255/255/0 60/170/250 130/40/255 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

EKONOMİK GELIŞME ALANLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm |  |

BÜYÜK ÖLÇEKLI ENDÜSTRI VE ÜRETIM ODAKLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 130/40/255 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

TARIMSAL FAALIYET ODAKLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 255/255/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

STRATEJİK TABİİ KAYNAK ALANLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN/ NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 110/50/160 |  |  |  | 180/160/200 %50 Saydam |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON/NOKTA |  |  |  |  |  |

ULUSLARARASI GIRIŞ-ÇIKIŞ KAPILARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 255/0/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

BÖLGESEL ÖLÇEKLI KAMU PROJELERI VE STRATEJIK YATIRIMLAR

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| 80/130/190 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

TURİZM GELİŞİM ODAK VE KORİDORLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN/ NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 250/150/70 |  |  |  | 250/150/70 %50 Saydam |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON/NOKTA |  |  |  |  |  |

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM ALANLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN/ NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| 0/160/240 |  |  |  | 0/160/240 %50 Saydam |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON/NOKTA |  |  |  |  |  |

DEPOLAMA ALANLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | EKONOMIK IHTISAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| NOKTA |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| 255/160/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | NOKTA |  |  |  |  |  |

DOĞAL AFETLER AÇISINDAN RISKLI ALANLAR

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AFETLER AÇISINDAN RİSKLİ ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |

YERLEŞME AÇISINDAN RISKLI ALANLAR

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AFETLER AÇISINDAN RİSKLİ ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm aralıklı |  |  |  |  |

SU HAVZALARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SU, DOĞAL PEYZAJ VE EKOSİSTEMLER |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF | 0/160/240 |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | NOKTA ÇAPI: 0.7 mm 1 mm aralıklı |  |

ÖNEMLİ KORUMA ALANLARI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, DOĞAL PEYZAJ VE EKOSİSTEMLER |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 120/195/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |

HASSAS EKOLOJIK SISTEMLER

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, DOĞAL PEYZAJ VE EKOSİSTEMLER |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 180/225/30 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| MSP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |

II-ÇEVRE DÜZENİ PLANI–NAZIM İMAR PLANI–UYGULAMA İMAR PLANI DETAY KATALOĞU

ÜLKE SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:1.2 mm 1 cm çizgi, 0.5 cm dik çizgi, 3 mm çaplı daire |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:1.2 mm 1 cm çizgi, 0.5 cm dik çizgi, 3 mm çaplı daire |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:1.2 mm 1 cm çizgi, 0.5 cm dik çizgi, 3 mm çaplı daire |  |

İL SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  |  |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:1 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 1 mm çapında nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:1 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 1 mm çapında nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:1 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 1 mm çapında nokta |  |

İLÇE SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara, 1 mm çapında 2 nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara, 1 mm çapında 2 nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara, 1 mm çapında 2 nokta |  |

BELEDİYE SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 2 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | İZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 2 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 2 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara |  |

MÜCAVİR ALAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 3 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 3 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 3 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara |  |

KÖY SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.7 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara 1 mm çapında 3 nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.7mm 1 cm çizgi, 2 mm ara 1 mm çapında 3 nokta |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MAHALLE SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara, 4 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

PLAN ONAMA SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | PLANLAMA SINIRLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm çapında 2.5 mm ara ile içi boş daire |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında 2.5 mm ara ile içi boş daire |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında 2.5 mm ara ile içi boş daire |  |

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | PLANLAMA SINIRLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.6 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 0.6 mm çapında nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.6 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 0.6 mm çapında nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.6 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 0.6 mm çapında nokta |  |

ETAPLAMA SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | PLANLAMA SINIRLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire |  |

KENTSEL TASARIM PROJESİ SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | PLANLAMA SINIRLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MEVCUT PLANDAKİ DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| K K |  |  |  |  |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.5 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara,1 cm çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| Y Y |  |  |  |  |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.5 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara,1 cm çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SAĞLIKLAŞTIRMA ALANI SINIRI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| S S |  |  |  |  |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.5 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara,1 cm çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

İMAR HAKKI AKTARIM ALANI SINIRI

| DETAY SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5.5 mm boş daire içerisinde 3 mm çaplı boş daire, 7 mm çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4.5 mm boş daire içerisinde 2.5 mm çaplı boş daire, 7 mm çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KIRSAL YERLEŞİK ALAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | PLANLAMA SINIRLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÖZEL PROJE ALANI SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | PLANLAMA SINIRLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4mm çapında 2.5 mm ara ile içi dolu daire, 2.5 mm çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4mm çapında 2.5 mm ara ile içi dolu daire, 2.5 mm çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4mm çapında 2.5 mm ara ile içi dolu daire, 2.5 mm çizgi |  |

TURİZM MERKEZİ/KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM ALT BÖLGE SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5 mm çapında içerinde artı olan iki daire 1mm boşluk 5 mm çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında içerinde artı olan iki daire 1mm boşluk 5 mm çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında içerinde artı olan iki daire 1mm boşluk 5 mm çizgi |  |

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 102/153/205 |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış, 5mm iç çaplı 1mm aralıklı 3 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış, 4mm iç çaplı 1mm aralıklı 3 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış, 3mm iç çaplı 1mm aralıklı 3 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

SERBEST BÖLGE

| DETAY SINIFI |  |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 102/153/205 |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış, 5mm iç çaplı içi boş 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi 2mm boşluk 7 mm dış çaplı içi dolu dişli |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış, 4mm iç çaplı içi boş 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi 2mm boşluk 7 mm dış çaplı içi dolu dişli |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış, 3mm iç çaplı içi boş 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi 2mm boşluk 7 mm dış çaplı içi dolu dişli |  |

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 170/102/205 |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 5 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış, 5mm iç çaplı 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış, 4mm iç çaplı 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış, 3mm iç çaplı 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |

| DETAY SINIFI | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HİZMET VE DESTEK ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| OSBHDA OSBHDA |  |  | 224/190/230 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karolaj |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karolaj |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HİZMET VE DESTEK ALANI (HDA)

ENDÜSTRİ BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 170/102/205 |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 5 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış, 5mm iç çaplı 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış, 4mm iç çaplı 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış, 3mm iç çaplı 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |

İMALATHANE TESİS ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 241/133/233 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 ve 10 mm ara ile 45 derece çapraz tarama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ASKERİ YASAK VE GÜVENLİK BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 168/168/0 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dik çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine AYB yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dik çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine AYB yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dik çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine AYB yazılacak |  |

BOĞAZİÇİ ETKİLENME BÖLGESİ SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 3 adet 2mm büyüklğünde içi dolu kare |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 3 adet 2mm büyüklğünde içi dolu kare |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 3 adet 2mm büyüklğünde içi dolu kare |  |

BOĞAZİÇİ GERİ GÖRÜNÜM BÖLGESİ SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2 adet 2mm büyüklğünde içi dolu kare |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2mm büyüklğünde 2 adet içi dolu kare |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2mm büyüklğünde 2 adet içi dolu kare |  |

BOĞAZİÇİ ÖN GÖRÜNÜM BÖLGESİ SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2mm büyüklğünde 1 adet içi dolu kare |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2mm büyüklğünde 1 adet içi dolu kare |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2mm büyüklğünde 1 adet içi dolu kare |  |

GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm aralıklı 3 mm genişliğinde artılar |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm aralıklı 3 mm genişliğinde artılar |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TOPLU KONUT ALANI SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm aralıklı 3mm çapında daire içinde 3 mm genişliğinde artılar |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm aralıklı 3mm çapında daire içinde 3 mm genişliğinde artılar |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SAHİL ŞERİDİ

| DETAY SINIFI |  |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.6 mm Tespit edilen koordinat noktaları arası düz çizgi koordinat noktalarına 2mm çapında dolu daire |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.6 mm Tespit edilen koordinat noktaları arası düz çizgi koordinat noktalarına 2mm çapında dolu daire |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KIYI KENAR ÇİZGİSİ

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.6 mm Tespit edilen koordinat noktaları arası düz çizgi koordinat noktalarına 2mm çapında boş daire |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.6 mm Tespit edilen koordinat noktaları arası düz çizgi koordinat noktalarına 2mm çapında boş daire |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında bir dolu bir boş daireler, 5 mm çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

RİSKLİ ALAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  | _ _RA_ _ | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm 5 mm çizgi 1 mm ara ** Uygun aralıklarla sınır üzerine RA yazılacak |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

REZERV YAPI ALANI SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  | _ _RYA_ _ | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm 5 mm çizgi 1 mm ara ** Uygun aralıklarla sınır üzerine RYA yazılacak |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YENİLEME ALANI SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  | _ _YENİLEME_ _ | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm 5 mm çizgi 1 mm ara ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YENİLEME yazılacak |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

STATÜSÜ ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4.5 mm çaplı daire içerisinde 3 mm'lik boş eşkenar üçgen, 2mm ara, 7 mm çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

1.DERECE DOĞAL SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D1 yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D1 yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D1 yazılacak |  |

2.DERECE DOĞAL SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı iki adet dolu daire ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D2 yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı iki adet dolu daire ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D2 yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı iki adet dolu daire ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D2 yazılacak |  |

3.DERECE DOĞAL SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı üç adet dolu daire ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D3 yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm üç adet dolu daire ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D3 yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı üç adet dolu daire ve kapalı alan içinde kalacak biçimde çizgi eksenine 45 derece açılı 3 mm aralıklı, 2,5 mm uzunluğunda tarama ** Uygun aralıklarla sınır üzerine D3 yazılacak |  |

DİĞER ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN SINIRLARI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 2 tane dolu 1 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk (sınır üzerinde ilgili kanun numarası yazılır) |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 2 tane dolu 1 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk (sınır üzerinde ilgili kanun numarası yazılır) |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 2 tane dolu 1 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk (sınır üzerinde ilgili kanun numarası yazılır) |  |

İL MERKEZİ

| DETAY SINIFI |  |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | İDARI MERKEZLER |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 0/0/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 8 mm çaplı daire içerisinde 5 mm'lik çaplı içi dolu daire |  |  |  |  |

İLÇE MERKEZİ

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI MERKEZLER |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 0/0/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çaplı daire içerisinde 3 mm'lik çaplı içi dolu daire |  |  |  |

BELDE MERKEZİ

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI MERKEZLER |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 0/0/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çaplı daire içerisinde 1 mm'lik çaplı içi dolu daire |  |  |  |

SINIR KAPISI

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 255/0/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | NOKTA | İlgili alana uygun büyüklükte bayrak sembolü kullanılacak |  |  |  |
| NİP | NOKTA | İlgili alana uygun büyüklükte bayrak sembolü kullanılacak |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA | İlgili alana uygun büyüklükte bayrak sembolü kullanılacak |  |  |  |

PLANLAMA ALT BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler |  |

STRATEJİK ALT BÖLGE

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  | Yarıçapı 0.2 mm olan içi çapraz çizgili 3'lü daire, daireler arası 1 mm Çizgi Kalınlığı 0.3 mm |  |

STRATEJİK KARAR

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA | Proje alanına uygun büyüklükte SK sembolü yazılacak |  |  |  |

KÖY MERKEZİ

| DETAY SINIFI |  | SINIRLAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İDARI MERKEZLER |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 0/0/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çaplı daire içerisinde 1 mm'lik çaplı içi dolu daire |  |  |  |

AYRIK DÜZEN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | AÇIKLAMA |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BİTİŞİK DÜZEN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | AÇIKLAMA |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BLOK DÜZEN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | AÇIKLAMA |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TABAN ALANI KAT SAYISI (TAKS)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KAT ALANI KAT SAYISI (KAKS / EMSAL)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

EMSAL

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| E = |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

KAT ADEDİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| ... -n ... ... ... -n ... ... |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BİNA YÜKSEKLİĞİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| Yençok = …..m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AÇIKLAMA |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Yazı boyutu ‘Y’=7 mm ‘ençok’=4 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÖN BAHÇE MESAFESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| n ... … ... n ... … ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AÇIKLAMA |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YAN BAHÇE MESAFESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| n n ... … ... … … … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AÇIKLAMA |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÖZNİTELİK |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YAPI YAKLAŞMA SINIRI

| DETAY SINIFI |  |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | PLANLAMA SINIRLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 10 mm uzunluk 2mm aralıklı kesik çizgi arası nokta. |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KADEME HATTI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm Düz çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

İFRAZ HATTI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çizgi 2 mm ara |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KORUNAN CEPHE ÇİZGİSİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: Yol genişliğine göre 2 mm çizgi, 2 mm ara |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

DÜZELTİLEN CEPHE ÇİZGİSİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: Yol genişliğine göre 7 mm çizgi, 2 mm ara |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÖNERİLEN CEPHE ÇİZGİSİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI DÜZENİ VE YOĞUNLUKLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: Yol genişliğine göre Düz çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KENTSEL MESKUN (YERLEŞİK) ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YERLEŞIM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 140/84/26 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 3 mm aralıklı dikey tarama |  |  |  |

KENTSEL GELİŞME ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YERLEŞIM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/250/38 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 3 mm aralıklı yatay tarama |  |  |  |

KIRSAL YERLEŞİK ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YERLEŞIM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| KY KY |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | AÇIKLAMA |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA |  | 6 mm çapında daire içinde “K” |  |  |  |

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YERLEŞİM ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 199/235/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 5 mm aralıklı yatay tarama |  |  |  |

BAĞLIK-BAHÇELİK ALAN

MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)

ÇOK YÜKSEK (601 KİŞİ/HA ÜSTÜNDE)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 140/84/26 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 2 mm aralıklı dikey tarama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)

YÜKSEK (301-600 KİŞİ/HA)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 181/127/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 3 mm aralıklı dikey tarama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)

ORTA (151-300 KİŞİ/HA)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 227/186/69 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 4 mm aralıklı dikey tarama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)

DÜŞÜK (51-150 KİŞİ/HA)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/211/127 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 5 mm aralıklı dikey tarama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)

SEYREK (50 KİŞİ/HA ALTINDA )

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/223/179 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 6 mm aralıklı dikey tarama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
 ÇOK YÜKSEK (401 KİŞİ/HA ÜSTÜNDE)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 242/210/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 2 mm aralıklı yatay tarama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE) 
YÜKSEK (251-400 KİŞİ/HA)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/238/69 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 3 mm aralıklı yatay tarama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE) 
 ORTA (121-250 KİŞİ/HA)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/250/112 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 4 mm aralıklı yatay tarama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
DÜŞÜK (51-120 KİŞİ/HA)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/254/168 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 5 mm aralıklı yatay tarama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
SEYREK (50 KİŞİ/HA ALTINDA)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/255/209 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 6 mm aralıklı yatay tarama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YERLEŞİK KONUT ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 140/84/26 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

GELİŞME KONUT ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KONUT ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/250/38 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MERKEZİ İŞ ALANI (MİA) (1.DERECE MERKEZ)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| MİA MİA |  |  |  | 224/0/33 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karolaj |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karolaj |  |  |  |

TALİ MERKEZ (2. VE 3. DERECE MERKEZLER)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| M M |  |  |  | 224/0/33 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm ara ile karolaj |  |  |  |

LOJİSTİK BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| LB LB |  |  |  | 194/158/215 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz karolaj çiftler arası mesafe 3 mm |  |  |  |

SANAYİ VE DEPOLAMA BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 170/102/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile 45 derece çapraz tarama |  |  |  |

TURİZM BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| T T |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm çapında serbest noktalama 9 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |

| GOLF TURİZMİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY SINIFI | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| DETAY ALT SINIFI | TURİZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 161/194/114 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) (ölçeğine göre sembol) |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.2 mm 4 mm çapında serbest noktalama 12 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) (ölçeğine göre sembol) |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.2 mm 3 mm çapında serbest noktalama 9 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) (ölçeğine göre sembol) |  |  |  |

TİCARET ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| T1 T1 T2 T2 T3 T3 |  |  |  | 224/0/33 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm ara ile karolaj |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TİCARET-KONUT ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| TİCK TİCK |  |  |  | 227/186/69 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm ara ile karelaj |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TİCARET-TURİZM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| TİCT TİCT |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm ara ile karelaj |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TİCARET-TURİZM-KONUT ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| TİCTK TİCTK |  |  |  | 255/117/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TOPTAN TİCARET ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| TT TT |  |  |  | 224/0/33 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm ara ile karelaj |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TERCİHLİ KULLANIM BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/85/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1.5 mm ara ile 90 derecelik (dikey) ve 6 mm ara ile 0 derecelik (yatay) tarama |  |  |  |

ÜNİVERSİTE ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL ALTYAPI ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| RGB: 52/128/255 |  |  |  | 122/142/245 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3.5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

BELEDİYE HİZMET ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| BHA BHA |  |  |  | 102/153/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KAMU HİZMET ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| KHA KHA |  |  |  | 102/153/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

İDARİ HİZMET ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| İHA İHA |  |  |  | 102/153/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

RESMİ KURUM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 102/153/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 224/0/33 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 ve 5 mm ara ile 45 derece çapraz tarama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| EA RGB:112/185/71 |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/56/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm ara ile karelaj |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KENTSEL SERVİS ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 200/100/150 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile 45 derece çapraz tarama |  |  |  |

SANAYİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 170/102/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 4 mm ara ile 45 derece çapraz tarama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm ara ile 45 derece çapraz tarama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ENDÜSTRİYEL GELİŞME BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  |  | SINIRLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| EGB EGB |  |  |  | 232/190/255 |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 5 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış çaplı içi dolu 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış çaplı içi dolu 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış çaplı içi dolu 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi |  |

KÜÇÜK SANAYİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 170/102/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 7 mm aralıklı, 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama, 135 derece tek tarama, |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 4 mm aralıklı, 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama, 135 derece tek tarama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

DEPOLAMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 194/158/215 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelaj çiftler arası mesafe 5 mm |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelaj çiftler arası mesafe 3 mm |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelaj çiftler arası mesafe 3 mm |  |  |  |

LOJİSTİK TESİS ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 194/158/215 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelaj çiftler arası mesafe 5 mm |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelaj çiftler arası mesafe 3 mm |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TOPLU İŞYERLERİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| Tİ Tİ ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 224/0/33 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelaj çiftler arası mesafe 3 mm |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelaj çiftler arası mesafe 3 mm |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

PAZAR ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 224/0/33 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm ara ile 45 derece karelaj |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm ara ile 45 derece karolaj |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TARIM VE HAYVANCILIK TESİS ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 233/250/190 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile karelaj çiftler arası mesafe 5 mm |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile karelaj çiftler arası mesafe 3 mm |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE YETİŞTİRME TESİSİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/92/230 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇIZGI KALINLIĞI 0,5 mm 4mm aralıklı kesikli çizgiler |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇIZGI KALINLIĞI 0,5 mm 4mm aralıklı kesikli çizgiler |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ASKERİ ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 168/168/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dikey çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dikey çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BETON SANTRALİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| BS BS |  |  |  | 170/102/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm ara ile 45 derece karelaj |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm ara ile 45 derece karelaj |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TURİZM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 4 mm çapında serbest noktalama 12 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

PANSİYON ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

APART OTEL ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

OTEL ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| OTEL OTEL |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MOTEL ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| MOT MOT |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HOSTEL ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| HOS HOS |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TATİL KÖYÜ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| TKA TKA |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

SAĞLIK ODAKLI TATİL KÖYÜ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| SOTK SOTK |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TERMAL TURİZM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| TTA TTA |  |  |  | 255/173/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KAMPİNG ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/173/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/173/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 4 mm çapında serbest noktalama 12 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KIŞ SPORLARI VE KAYAK TESİSİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

EKOTURİZM/KIRSAL TURİZM

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | TURIZM ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| ET/K ET/K |  |  |  | 255/115/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra) |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TESCİLLİ ANIT YAPI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm ara ile çapraz tarama (yapı alanı) |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Yapı sınırını tanımlayan düz çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TESCİLLİ BİNA

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| TES |  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm ara ile çapraz tarama (yapı alanı) |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Yapı sınırını tanımlayan düz çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TESCİLLİ PARSEL

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Parsel sınırını tanımlayan düz çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TESCİLLİ TABİAT VARLIĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Tescilli tabiat varlığının sınırı tanımlayan düz çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çzgiler, çift çizgiler arası 4mm yatay taramalar |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A1 yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A1 yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A1 yazılacak |  |

2.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A2 yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A2 yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A2 yazılacak |  |

3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A3 yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A3 yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A3 yazılacak |  |

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| KK KK |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KK yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KK yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KK yazılacak |  |

NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| ND ND |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine ND yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine ND yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine ND yazılacak |  |

SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| SK SK |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SK yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SK yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SK yazılacak |  |

KENTSEL SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KS yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KS yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KS yazılacak |  |

KENTSEL ARKEOLOJİK SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SIT VE KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| KA KA |  |  |  |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KA yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KA yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KA yazılacak |  |

TARİHİ SİT ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine TS yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine TS yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çİzgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler |  |

SİT ETKİLEŞİM GEÇİŞ ALANI SINIRI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm düz çizgi aralıklı üzerine 5.5 mm boş daire içerisinde 3 mm çaplı dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SEG yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE BELİRLENEN KORUMA ALAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm aralıklı 4 mm kenar uzunluğuna sahip eşkenar üçgen, üçgenlerin içinde 2 mm çaplı nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm aralıklı 4 mm kenar uzunluğuna sahip eşkenar üçgen, üçgenlerin içinde 2 mm çaplı nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm aralıklı 3 mm kenar uzunluğuna sahip eşkenar üçgen, üçgenlerin içinde 1 mm çaplı nokta |  |

MİLLİ PARK

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane dolu eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane dolu eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane dolu eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk |  |

TABİAT PARKI ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk |  |

TABİATI KORUMA ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen,2 mm boşluk, 3 mm düz çizgi, 2 mm boşluk |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen,2 mm boşluk, 3 mm düz çizgi, 2 mm boşluk |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen,2 mm boşluk, 3 mm düz çizgi, 2 mm boşluk |  |

YABAN HAYATI KORUMA VE GELİŞTİRME ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 4 mm kenar uzunluğuna sahip içi dolu eşkenar üçgen, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 4 mm kenar uzunluğuna sahip içi dolu eşkenar üçgen, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 3 mm kenar uzunluğuna sahip içi dolu eşkenar üçgen, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (ÖÇK)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |

ÖÇK BÖLGESİ HASSAS ALAN (A)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |

ÖÇK BÖLGESİ HASSAS ALAN (B)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı üç çizgi, üç çizgi arası 7 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı üç çizgi, üç çizgi arası 7 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı üç çizgi, üç çizgi arası 7 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |

ÖÇK BÖLGESİ HASSAS ALAN (C)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 135 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 5 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 135 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 135 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi |  |

KORUNMASI GEREKLİ FLORA VE FAUNA ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 4 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 4 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 3 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi |  |

EKOLOJİK NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 4 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 4 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 3 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi |  |

EKOLOJİK ÖNEME SAHİP ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  | RGB: 255/0/0 |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 cm karolaj merkezlerinde diken taraması |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 cm karolaj merkezlerinde diken taraması |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 cm karolaj merkezlerinde diken taraması |  |  |  |

HASSAS ENDEMİK BİYOTOP ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KENTSEL GÖRÜNTÜ ÖĞELERİ/İMGELERİ (VİSTA-SİLUET-ODAK NOKTALARI VB.)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | NOKTA |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERİ KORUNACAK ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıkla 5.5 mm çaplı dairenin içerisinde dolu 3 mm çaplı daire |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

JEOTERMAL KAYNAK

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | NOKTA |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TUZLA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 184/242/248 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

ORMAN ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 34/139/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi dolu eşkenar üçgen |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi dolu eşkenar üçgen |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi dolu eşkenar üçgen |  |  |  |

ZEYTİNLİK ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 233/250/190 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi dolu daireler |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi dolu daireler |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 5 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içidolu daireler |  |  |  |

MERA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 112/184/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezinde 2mm*2mm büyüklüğünde artı işareti |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezinde 2mm*2mm büyüklüğünde artı işareti |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezinde 2mm*2mm büyüklüğünde artı işareti |  |  |  |

DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 180/215/158 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması |  |  |  |  |

DOĞAL VE EKOLOJİK YAPISI KORUNACAK ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 102/153/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması |  |  |  |

MAKİLİK- FUNDALIK ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 180/215/158 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm yatay tarama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm yatay tarama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

DENİZ KAPLUMBAĞALARI ÜREME VE KORUMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 12 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 10 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 8 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi |  |  |  |

KUMSAL- PLAJ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 255/229/207 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

AKDENİZ FOKU YAŞAM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 12 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 10 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 8 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi |  |  |  |

TARIM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 233/250/190 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 5 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 5 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler |  |  |  |

ORGANİZE TARIM VE HAYVANCILIK ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 233/250/190 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile karelaj çiftler arası mesafe 3 mm |  |  |  |

SULAMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3mm aralıklı 45 derece kesik çizgi |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi 1 mm boşluk 3 mm çaplı boş daire 1mm boşluk |  |

SULAMA HATTI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 115/223/235 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Kanal genişliğindeki hat çizgilerine 15 mm aralıklarla dik 3 mm yüksekliğinde paralel karşılıklı şaşırtmalı çizgiler (açık-kapalı- yeraltı-hemzemin-havai hat olup olmadığı planda hat üstünde belirtilir.) |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Kanal genişliğindeki hat çizgilerine 15 mm aralıklarla dik 3 mm yüksekliğinde paralel karşılıklı şaşırtmalı çizgiler (açık-kapalı-yeraltı-hemzemin-havai hat olup olmadığı planda hat üstünde belirtilir.) |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

YAPAY ADA

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  |  |  |  | SINIR |  |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  |  | RGB |  |  | TİPİ |  | RGB |
| RGB:150/150/150 |  |  |  |  | 225/225/225 |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |  |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm |  |  |

TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 233/250/190 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÖRTÜ ALTI TARIM ARAZİSİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 233/250/190 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler, daireler arası yatay ve dikey tarama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ORGANİK TARIM ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 233/250/190 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karolaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

İÇME VE KULLANMA SUYU MUTLAK KORUMA ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 4 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 4 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 4 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |

İÇME VE KULLANMA SUYU KISA MESAFELİ KORUMA ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 3 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 3 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 3 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |

İÇME VE KULLANMA SUYU ORTA MESAFELİ KORUMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 2 adet daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 2 adet daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 2 adet daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |

İÇME VE KULLANMA SUYU UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi |  |

SULAK ALAN SINIRI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta |  |

SULAK ALAN BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 115/223/235 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta |  |

SULAK ALAN TAMPON BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  |  |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı 2 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı 2 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı 2 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta |  |

SULAK ALAN EKOLOJİK ETKİLENME BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  |  |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 5 mm boşluklarda 1 mm çapında 3 nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 5 mm boşluklarda 1 mm çapında 3 nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 5 mm boşluklarda 1 mm çapında 3 nokta |  |

SULAK ALAN MUTLAK KORUMA BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  |  |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 3 nokta |  |

SULAK ALAN ÖZEL HÜKÜM BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  |  |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | 5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta |  |

KIYI TESİSLERİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENİZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| RGB:150/150/150 |  |  |  | 225/225/225 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm |  |

KIYI KORUMA YAPILARI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

REKREAKTİF ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 36/186/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

DENİZ İNİŞ RAMPASI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

NÜKLEER ENERJİ ÜRETİM ALANI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  |  |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm aralıklı 6 mm çaplı daire formundan üretilmiş şekil |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MANİA PLANI ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  |  |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Mania Planı çizilir |  |
| NİP | ÇOKLU ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Mania Planı çizilir |  |
| ÇDP | ÇOKLU ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Mania Planı çizilir |  |

HAVAALANI/HAVALİMANI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine HKK yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HAVAALANI HAVA KORİDORU

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  |  |  |  |  |  |
| UİP | ÇOKLU ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 7 mm aralıklı 3 mm uzunluğunda dik çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 7 mm aralıklı 3 mm uzunluğunda dik çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KARAYOLLARI YOL KENARI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YKK yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BORU HATTI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine BHK yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SU KANALLARI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SKK yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine İSK yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YER ALTI SU KAYNAKLARI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YSK yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YSK yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YSK yazılacak |  |

YER ALTI SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YSK yazılacak |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YSK yazılacak |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YSK yazılacak |  |

DEMİRYOLLARI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine DKK yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

JEOTERMAL KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm çapında içi noktalı daire, 1mm boşluk, 7 mm uzunlukta çift çizgi, çizgiler arası 1 mm |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YANICI PARLAYICI ve PATLAYICI MADDELER KORUMA KUŞAĞI (GÜVENLİK MESAFESİ)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YPK yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SAĞLIK KORUMA BANDI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SKB yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA KUŞAĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine ENH yazılacak |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

EĞİTİM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ANAOKULU ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| ANA |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

İLKOKUL ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| İLK |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ORTAOKUL ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| ORTA |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

LİSE ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| LİSE |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÖZEL EĞİTİM ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| Ö |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM TESİSİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| MESLEK |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YÜKSEK ÖĞRETİM ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| Ü Ü |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 10 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 8 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 8 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |

HALK EĞİTİM MERKEZİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | EĞITIM TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| HEM HEM |  |  |  | 0/143/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SAĞLIK ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SAĞLIK TESISLERI ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 0/169/230 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SAĞLIK TESİSİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SAĞLIK TESISLERI ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| S |  |  |  | 0/169/230 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SAĞLIK TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| ÖZEL |  |  |  | 0/169/230 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HASTANE

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SAĞLIK TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| HAST |  |  |  | 0/169/230 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SAĞLIK TESISLERI ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| ASM |  |  |  | 0/169/230 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KENTSEL VE BÖLGESEL SOSYAL ALTYAPI ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |
| D D GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |

SOSYAL TESİS ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KÜLTÜREL TESİS ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÖZEL SOSYAL ALTYAPI ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| Ö Ö |  |  |  | 0/169/230 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SPOR ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 137/205/102 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

AÇIK SPOR TESİSİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 137/205/102 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SEMT SPOR ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 137/205/102 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | SSA SSA TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KAPALI SPOR TESİSİ ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 137/205/102 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KREŞ, GÜNDÜZ BAKIMEVİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| KREŞ KREŞ |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YURT ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

KONGRE VE SERGİ MERKEZİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YAŞLI BAKIMEVİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SOSYALVE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| YBA YBA |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ŞEFKAT EVLERİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| ŞEA ŞEA |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

CEMEVİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SOSYAL VE KÜLTÜREL TESIS ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| CEMEVİ CEMEVİ |  |  |  | 102/153/205 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

İBADET ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | İBADET ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| İA İA |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karelaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

CAMİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | İBADET ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MESCİT

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | İBADET ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KİLİSE

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İBADET ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ŞAPEL

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | İBADET ALANLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

SİNAGOG (HAVRA)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | İBADET ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/212/255 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KENTSEL VE BÖLGESEL YEŞİL VE SPOR ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Serbest noktalama |  |  |  |

PARK VE YEŞİL ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| PARK |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

PARK

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| PARK |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

PASİF YEŞİL ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 99/186/82 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

AFET ARAMA KURTARMA HİZMET LOJİSTİK MERKEZLERİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AFET HİZMET ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 221/221/221 |  |  |
| RGB: 99/186/82 224/0/33 |  |  |  |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | İlgili alana uygun büyüklükte sembol kullanılacak |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | İlgili alana uygun büyüklükte sembol kullanılacak |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | İlgili alana uygun büyüklükte sembol kullanılacak |  |  |  |

MİLLET BAHÇESİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AÇIK VE YEŞİL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| MB. |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI:0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |

REKREASYON ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm serbest noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

FUAR, PANAYIR VE FESTİVAL/GÖSTERİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |

MESİRE ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL ALTYAPI ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| RGB:255/115/0 |  |  |  | 170/255/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | 2 mm. kalınlığında (Dikey) turuncu tarama. Tarama renk kodu RGB: 255/170/0 |  |  |  |

MESİRE YERİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HAYVANAT BAHÇESİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1,2 mm 10 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HİPODROM

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1,2 mm 10 mm karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MEYDAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/229/207 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BAKI VE SEYİR TERASI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KENT ORMANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 99/186/82 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ARBORETUM - BOTANİK PARKI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 36/156/34 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 99/186/82 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen |  |  |  |

MEZARLIK ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 99/186/82 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KORUNACAK BAHÇE

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AÇIK VE YEŞIL ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 99/186/82 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

AFETLER AÇISINDAN RİSKLİ ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| RİSK RİSK |  |  |  | ŞEFFAF |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 5 mm |  |  |  |  |

YAPI YASAKLI ALAN

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| YYA YYA |  |  |  | ŞEFFAF |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 8 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 2 mm çizgi, 2 mm ara |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 5 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 2 mm çizgi, 2 mm ara |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

AFETE MARUZ BÖLGE

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik 3 adet eşkenar üçgen, 7 mm boşluk, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

TAŞKINA MARUZ ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 245/122/122 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 10 mm uzunluğunda 3 mm aralıklı yatay kesik şaşırtmalı çizgiler |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 10 mm uzunluğunda 3 mm aralıklı yatay kesik şaşırtmalı çizgiler |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HEYELAN ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| HA HA |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 8 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ÖNLEMLİ ALAN

| DETAY SINIFI | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | ŞEFFAF |  | ŞEFFAF |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla 3 mm kenar uzunluğunda 2 adet eşkenar üçgen, 7 mm boşluk, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla 3 mm kenar uzunluğunda 2 adet eşkenar üçgen, 7 mm boşluk, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |
| ÇİZGİ |  |  |  |  |
| TİPİ (UİP) |  |  |  | RGB |
| … … … … |  |  |  | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/0/0 REFÜJ 99/186/82 |
| TİPİ (NİP) |  |  |  | RGB |
| ... ... |  |  |  | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 0/0/0 REFÜJ 0/0/0 YOL PLATFORMU 0/0/0 |
| TİPİ (ÇDP) |  |  |  | RGB |
|  |  |  |  | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/255/0 REFÜJ 0/0/0 YOL PLATFORMU 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe Çizgisi 2.5 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm GERÇEK ÖLÇÜLERİNDE ÇİZİLECEKTİR. (ÇİZİMLER GERÇEK YOL GENİŞLİKLERİNE GÖRE ÇİZİLMEMİŞTİR.) |  |
| NİP | ÇİZGİ |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe Çizgisi 0.8 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm GERÇEK ÖLÇÜLERİNDE ÇİZİLECEKTİR. (ÇİZİMLER GERÇEK YOL GENİŞLİKLERİNE GÖRE ÇİZİLMEMİŞTİR.) |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe Çizgisi 0.3 mm, Yol toplamı 3 mm, Yol Platformları: 1 mm |  |

BİRİNCİ DERECE YOL

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |
| ÇİZGİ |  |  |  |  |
| TİPİ (NİP) |  |  |  | RGB |
| … … … … |  |  |  | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 0/0/0 REFÜJ 0/0/0 YOL PLATFORMU 0/0/0 |
| TİPİ (ÇDP) |  |  |  | RGB |
|  |  |  |  | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/255/0 YOL PLATFORMU 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |
| NİP | ÇİZGİ |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe Çizgisi 0.8 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm GERÇEK ÖLÇÜLERİNDE ÇİZİLECEKTİR. (ÇİZİMLER GERÇEK ÖLÇÜLERİ İLE ÇİZİLMEMİŞTİR.) |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe Çizgisi 0.3 mm, Yol toplamı 1,8 mm, Yol Platformu 1,2 mm |  |

İKİNCİ DERECE YOL

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |
| ÇİZGİ |  |  |  |  |
| TİPİ (NİP) |  |  |  | RGB |
| … … … … |  |  |  | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 0/0/0 YOL PLATFORMU 0/0/0 |
| TİPİ (ÇDP) |  |  |  | RGB |
|  |  |  |  | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/255/0 YOL PLATFORMU 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |
| NİP | ÇİZGİ |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe Çizgisi 0.8 mm, Kaldırım çizgiSi 0.3 mm GERÇEK ÖLÇÜLERİNDE ÇİZİLECEKTİR. (ÇİZİMLER GERÇEK ÖLÇÜLERİ İLE ÇİZİLMEMİŞTİR.) |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe Çizgisi 0.3 mm, Yol toplamı 1,2 mm, Yol Platformu 0,8 mm |  |

ÜÇÜNCÜ DERECE YOL

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |
| ÇİZGİ |  |  |  |  |
| TİPİ (ÇDP) |  |  |  | RGB |
|  |  |  |  | Siyah çizgi = 0/0/0 Sarı çizgi = 255/255/115 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  | Çizgi kalınlığı : 1 mm siyah çizgi üzerine , 0.4 mm sarı çizgi |  |

BÖLÜNMÜŞ TAŞIT YOLU

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KARAYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  | … … … … | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/0/0 REFÜJ 99/186/82 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe çizgisi 1.6 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm (Çizimler gerçek yol genişliklerine göre çizilmemiştir.) |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TAŞIT YOLU

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KARAYOLLARI |  |  |  |
| ... ... ... ... GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe çizgisi 1 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm (Çizimler gerçek ölçüleri ile çizilmemiştir.) |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TERMİNAL (OTOGAR)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KARAYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/56/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm ara ile karelaj |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karelaj |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karelaj |  |  |  |  |

GENEL OTOPARK ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KARAYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KATLI OTOPARK

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| Pk Pk |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TIR, KAMYON, MAKİNE PARKI VE GARAJ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/56/0 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm ara ile karolaj |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karolaj |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BİSİKLET YOLU

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm aralıklı paralel düz çizgiler ile yola dik olacak şekilde tarama (Yol Çizimi Gerçek Ölçüleri İle Çizilmemiştir.) |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TÜNEL

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | Gerçek ölçüleri ile çizilir. |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | Gerçek ölçüleri ile çizilir. |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BİSİKLET PARKI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 255/229/207 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YAYA YOLU VE BÖLGESİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞIı: Cephe Çizgisi 0.4 mm (Çizimler Gerçek Ölçüleri İle Çizilmemiştir.) |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KÖPRÜ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | Gerçek ölçüleri ile çizilir. |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YAYA ÜST GEÇİDİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KARAYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | Gerçek ölçüleri ile çizilir. |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YAYA ALT GEÇİDİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | Gerçek ölçüleri ile çizilir. Yeraltındaki izleri 2mm çizgi, 1mm ara bırakılarak çizilir. |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

DEMİRYOLU

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DEMIRYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi |  |

HIZLI TREN HATTI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DEMIRYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm x 5mm ölçülerinde bir dolu bir boş dikdörtgenler. Dikdörtgenlerin uzun kenarına paralel 1mm uzaklıkta 1 mm aralıklı çift düz çizgi |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm x 5mm ölçülerinde bir dolu bir boş dikdörtgenler. Dikdörtgenlerin uzun kenarına paralel 1mm uzaklıkta 1 mm aralıklı çift düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm x 5mm ölçülerinde bir dolu bir boş dikdörtgenler. Dikdörtgenlerin uzun kenarına paralel 1mm uzaklıkta 1 mm aralıklı çift düz çizgi |  |

ANA İSTASYON (GAR)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DEMIRYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA |  |  |  |  |  |

KATAR DÜZENLEME (TRİYAJ) ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DEMIRYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ARA İSTASYON

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DEMIRYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

DENİZ ULAŞIM BAĞLANTISI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 6 mm düz çizgi, 2 mm boşluk |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 6 mm düz çizgi, 2 mm boşluk |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 6 mm düz çizgi, 2 mm boşluk |  |

SU ULAŞIM BAĞLANTISI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DİĞER SU YOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  | 0/77/168 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 1 mm kalınlığında 5 mm uzunluklu noktalı kesik çizgiler |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 1 mm kalınlığında 5 mm uzunluklu noktalı kesik çizgiler |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 1 mm kalınlığında 5 mm uzunluklu noktalı kesik çizgiler |  |

TERSANE ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 130/130/130 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |

LİMAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KONTEYNER LİMANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 130/130/130 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KRUVAZİYER LİMANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 130/130/130 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

RO RO LİMANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 130/130/130 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YAT LİMANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 130/130/130 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

BALIKÇI BARINAĞI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

İSKELE

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TEKNE İMAL VE BAKIM YERİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENİZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

GEMİ SÖKÜM YERİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MENFEZ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MAHMUZ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

RIHTIM

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

BARINAK

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

DOLFEN/ PLATFORM

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | DENIZYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 204/204/204 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HAVAALANI / HAVA LİMANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | HAVAYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Dik tarama çiftleri çiftler arası 10 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Dik tarama çiftleri çiftler arası 10 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Dik tarama çiftleri çiftler arası 10 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |

HELİKOPTER İNİŞ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | HAVAYOLLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Dik tarama çiftleri çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik tarama |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

RAYLI TOPLU TAŞIMA HATTI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2x5 mm ölçülerinde 2mm aralıklı dolu dikdötgenler, dikdörtgenlerin uzun kenarına 1 mm uzaklıkta paralel düz çizgiler |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2x5 mm ölçülerinde 2mm aralıklı dolu dikdötgenler, dikdörtgenlerin uzun kenarına 1 mm uzaklıkta paralel düz çizgiler |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 3x5 mm ölçülerinde 3 mm aralıklı dolu dikdötgenler, dikdörtgenlerin uzun kenarına 1 mm uzaklıkta paralel düz çizgiler |  |

RAYLI TOPLU TAŞIMA İSTASYONU

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HAVAİ HAT

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Düz çizgi, bu çizgiye dik 10mm aralıklı 2 mm uzunluğunda çizgiler, bu çizgilere uzun kenarlarının orta noktasından bağlanmış 2x5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgenler |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Düz çizgi, bu çizgiye dik 10mm aralıklı 2 mm uzunluğunda çizgiler, bu çizgilere uzun kenarlarının orta noktasından bağlanmış 2x5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgenler |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HAVAİ HAT İSTASYONU

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HAVARAY

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Düz çizgi, bu çizgiye dik 10mm aralıklı 2 mm uzunluğunda çizgiler, bu çizgilere uzun kenarlarının orta noktasından bağlanmış 2x5mm ölçülerinde içi boş dikdörtgenler |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Düz çizgi, bu çizgiye dik 10mm aralıklı 2 mm uzunluğunda çizgiler, bu çizgilere uzun kenarlarının orta noktasından bağlanmış 2x5mm ölçülerinde içi boş dikdörtgenler |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 330 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

HAVARAY İSTASYONU

TOPLUTAŞIM TÜRLERİ ARASI DEĞİŞİM VE AKTARMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON /NOKTA |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

ENERJİ ÜRETİM ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 171/171/200 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |

NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 171/171/200 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TERMİK SANTRAL ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 171/171/200 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 171/171/200 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP | NOKTA | Proje alanına uygun büyüklükte YED sembolü yazılacak |  |  |  |  |

TÜNEL ETKİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 245/122/122 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 15mm aralıklı 45 derece düz çizgi (çizgi rgb:160/160/160) |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı. Uygun aralıklarla sınır üzerine TEA yazılır |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

İLETİM TÜNELİ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2 mm aralıklı kesikli çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

CEBRİ BORU HATTI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm Düz çizgi |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

REGÜLATÖR ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 194/158/215 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

TÜRBİN ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 194/158/215 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

DOĞALGAZ İLETİM/DAĞITIM TESİSİ ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 194/158/215 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

YANICI PARLAYICI ve PATLAYICI MADDELER ÜRETİM VE DEPO ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 194/158/215 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama, 135 derece tek tarama ara mesafe 12 mm |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama, 135 derece tek tarama ara mesafe 12 mm |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

ENERJİ DEPOLAMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB |  | TİPİ | RGB |
| EDA |  |  | 194/158/215 |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DEPOLAMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| A |  |  |  | 194/158/215 | A A |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

RAFİNERİ-PETROKİMYA TESİSİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 194/158/215 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

BORU HATTI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler |  |

DOĞALGAZ BORU HATTI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 3mm çizgi 1mm boşluk kesikli çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

AKARYAKIT BORU HATTI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

TRAFO ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |
| NİP |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ENERJİ NAKİL HATTI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | ENERJI ÜRETIM, DAĞITIM VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 10 mm aralıklı 30 ˚ açılı şekildeki obje |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 20 mm aralıklı 30 ˚ açılı şekildeki obje |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 30 mm aralıklı 30 ˚ açılı şekildeki obje |  |

SOĞUTMA SUYU ALMA HATTI

| DETAY SINIFI | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI | SU-ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgen ve ardışık iki üçgen arasında orta noktada 5 mm boyutunda S harfi. |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgen ve ardışık iki üçgen arasında orta noktada 5 mm boyutunda S harfi. |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

SU KAYNAKLARI TOPLAMA YERİ (KAPTAJ ALANI)

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |

İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm ve 0.3 mm 0.3 mm çizgi kalınlığında 10mm aralıklı 2.5 mm çaplı içi boş daireler, bu dairelere teğet 0.4 mm çizgi kalınlığında düz çizgi |  |
| NİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm ve 0.3 mm 0.3 mm çizgi kalınlığında 10mm aralıklı 2.5 mm çaplı içi boş daireler, bu dairelere teğet 0.4 mm çizgi kalınlığında düz çizgi |  |
| ÇDP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm ve 0.3 mm 0.3 mm çizgi kalınlığında 10mm aralıklı 2.5 mm çaplı içi boş daireler, bu dairelere teğet 0.4 mm çizgi kalınlığında düz çizgi |  |

İÇME SUYU TESİSLERİ ALANI (DEPOLAMA-ARITMA-TERFİ MERKEZİ)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

ATIKSU TESİSLERİ ALANI (ARITMA-TERFİ MERKEZİ)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

ATIK SU ANA KOLLEKTÖRÜ

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi, üzerinde 10mm aralıkla 3 mm uzunluğunda oklar |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

ATIK SU DERİN DENİZ DEŞARJ HATTI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇİZGİ |  |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi, üzerinde 10mm aralıkla 3 mm uzunluğunda eşkenar üçgenler |  |
| NİP |  |  |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KATI ATIK TESİSLERİ ALANI (BOŞALTMA, BERTARAF, İŞLEME, TRANSFER VE DEPOLAMA)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

ATIK GERİ KAZANIM TESİSLERİ ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| RGB:0/176/80 |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

TEHLİKELİ ATIK TESİSLERİ ALANI (BERTARAF VE DEPOLAMA)

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

TEKNİK ALTYAPI ALANI

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |

SU YÜZEYİ

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 115/223/235 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |  |

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
| KRA (….) KRA (….) yangın-orman yangını- endüstriyel/kimyasal kaza vs. belirtilir. |  |  |  |  |  | 0/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 8 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 2 mm çizgi, 2 mm ara |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 5 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 2 mm çizgi, 2 mm ara |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KENTSEL RİSK ALANI

TSUNAMİ RİSKLİ ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | 225/225/225 |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 315 derecelik 3 mm aralıklı 10 mm uzunluğunda kesik şaşırtmalı çizgiler |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 315 derecelik 3 mm aralıklı 10 mm uzunluğunda kesik şaşırtmalı çizgiler |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

KÜTLE HAREKETİ RİSKLİ ALAN

| DETAY SINIFI |  |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA |  | RGB | TİPİ | RGB |
| KHRA (….) KHRA (….) kaya/çığ/heyelan/obruk vs. belirtilir. |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 10 mm uzunluğunda 3 mm aralıklı yatay kesik şaşırtmalı çizgiler |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 10 mm uzunluğunda 3 mm aralıklı yatay kesik şaşırtmalı çizgiler |  |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

FAY SAKINIM ZONU/TAMPON ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | AFET TEHLİKELİ ALANLAR |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  |  | ŞEFFAF |  | 255/0/0 |
|  | GEOMETRİ TİPİ |  | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 8 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 5 mm |  | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA REHABİLİTASYON VE KAPATMA ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 178/178/178 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |
| ÇDP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |

SOKAK HAYVANLARI BARINAĞI ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | SOSYAL ALT YAPI ALANLARI |  |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ |  | RGB |
|  |  |  | 154/207/25 |  |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 10 mm aralıklı karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON | ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 10 mm aralıklı karolaj merkezlerinde noktalama |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |  |

MOTOKURYE PARK ALANI

| DETAY SINIFI |  | ALAN KULLANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAY ALT SINIFI |  | KARAYOLLARI |  |  |  |
| GÖSTERİM |  |  |  |  |  |
| ALAN |  |  |  | SINIR |  |
| SEMBOL |  | TARAMA | RGB | TİPİ | RGB |
|  |  |  | 255/183/185 |  |  |
|  | GEOMETRİ TİPİ | TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI |  | SINIR TİPİ AÇIKLAMASI |  |
| UİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |
| NİP | ÇOKLU POLİGON |  |  |  |  |
| ÇDP |  |  |  |  |  |

”